WK_SEQ 컬럼 정의: 컬럼명 시트상 한글명은 "작업 순서"로 되어 있으나, 동일 (WK_DT, EQP_NM) 내에서 WK_SEQ 순과 RT_CUT_ST_DTM 순이 일치하지 않아 실행 순서로 해석하기 어려운 상황입니다.

해당 컬럼의 정확한 정의(계획 배정순/네스팅 순번 등)에 대해 안내 부탁드립니다.

WK_SEQ 컬럼 제외

현재 작업 순서는 제외하고 착수일, 베이, 장비를 결정

실적 시각 이상치: RT_CUT_ED_DTM이 RT_CUT_ST_DTM보다 이른 케이스가 일부 확인되어(예: BLK83P11, BLK45P05, BLK62P16, BLK81P13, BLK105P01) 원천 데이터 기준에 대해 확인이 필요합니다.

해당 데이터 일단 모두 삭제

송선단계 코드 정의: 송선단계 코드(F/W/H/A/G/E/L 7종)와 회의 때 말씀해주신 후공정 4단계(판넬/소조/중조/대조)의 매핑 관계에 대한 정의서가 있으시다면 함께 공유 부탁드립니다.

후공정 소요일을 기준으로 착수일 결정

추후, 필요시 후공정 매핑 고려

STL_REQ_DT 결측치: 가공 요청일(STL_REQ_DT) 컬럼에 결측치가 일부 존재하여, 원천 시스템상 해당 값이 비어있는 사유(아직 확정 전 W/O 여부 등)에 대한 확인이 필요합니다.

모두 삭제

GYEL 컬럼 값: 현재 엑셀상 계열(GYEL) 값이 GYEL1 1종으로만 확인되어, 실제 운영상 존재하는 NP/FN/FL/NC 등의 계열 구분이 마스킹된 것인지,

아니면 해당 데이터 범위에 한 계열만 포함된 것인지 확인 부탁드립니다.

현재 NP 계열 하나에 대해서만 포함된 데이터

일단 NP 계열에 대한 알고리즘 초안 개발 먼저 진행

TACT_TIME과 실적 시간 차이: 시작 시각(RT_CUT_ST_DTM)과 종료 시각(RT_CUT_ED_DTM)의 차이가 TACT_TIME 값과 일치하지 않습니다.

TACT_TIME이 이론 택트타임이고 실적 시각 차이는 실제 점유시간으로 서로 다른 값인지 확인 부탁드립니다.

부재 수량, 두께, 절단 길이와 택트타임, 실적 시각 차이 간의 상관관계 분석 요청

WK_DT 해석: 작업일(WK_DT)과 절단 실적 시작시각(RT_CUT_ST_DTM)의 날짜가 크게 어긋나는 사례가 있어, WK_DT를 실적일로 볼지 계획 작업일/관리 기준일로 볼지에 대한 안내 부탁드립니다.

새로운 계획 착수일 컬럼 참고

설비-계열 우선순위: 설비별 계열 우선순위(1=Main / 2=선호 / 3=비선호 / 4=과부하 시)의 경우, 1~2만 허용하고 3~4는 페널티인지,

아니면 전 구간 가능하되 우선순위별 페널티 차등인지 징립 및 확인이 필요합니다.

--> 페널티는 아님 다만, 1, 2순위가 가득 차서 도저히 처리가 안될 경우 3, 4순위에 배정

Bay-계열 제약: PDF p.2의 Bay-계열 매트릭스(1=Main / 2=선호 / 3=비선호)에 대해서도 설비-계열과 동일하게 허용 범위와 페널티 적용 방식 확인이 필요합니다.

--> 페널티는 아님 다만, 1, 2순위가 가득 차서 도저히 처리가 안될 경우 3, 4순위에 배정

레이저(LSR) 20T 기준: 레이저는 20T 이하만 가능(hard), 플라즈마는 20T 초과 선호(soft/목적함수)로 이해하고 있는데, 해당 해석이 맞는지 확인 부탁드립니다.

--> 레이저는 20T 이하만, 플라즈마는 20T 초과를 우선적으로 배정하는데 레이저 물량이 가득 차거나 20T 초과 물량이 없을 경우

광폭 설비 제약: 설비 라인 별 폭 정보 정의 중으로 되어 있어, 광폭 판단 기준(폭 몇 m 이상)과 광폭 가능 설비 리스트가 확정되면 공유 부탁드립니다.

광폭 고려 X

NCG(가스) 대체 규칙 트리거: 지난 회의에서 플라즈마가 과부하일 때는 NC(가스)로 하기도 함이라고 하셨는데,

과부하의 정량적 판단 기준(설비 가동률 %, 대기 W/O 수 등)과 대체 시 hard/soft 적용 여부에 대한 확인이 필요합니다.

NCG 고려 X

판넬 전용 Bay 제약: 판넬 전용 Bay는 판넬 외 송선단계 W/O의 투입이 절대 불가(hard)인지, 우선순위가 낮을 뿐인지(soft) 확인 부탁드립니다.

25, trans bay가 판넬 전용 bay

우선순위를 보면 FL 1, FN 2로 설정

따라서, soft 제약

한 Bay 내 복수 설비 운영 방식: 한 Bay에 PLS 4대처럼 한 Bay에 동일 타입 설비가 여러 대인 경우,

각 설비가 독립적으로 병렬 처리되는지, 아니면 선행 설비 작업이 끝나야 후행 설비에 투입 가능한 직렬 구조인지 확인 부탁드립니다.

각 설비가 독립적으로 운행됨

정반 라인 길이 제약: PDF p.3의 고정 정반: 사이즈 제약 X, 전체 라인 길이 제약?에서

물음표로 남아있는 라인 길이 제약의 구체 기준(한 라인 동시 적재 W/O 수, 총 길이 합산 한계 등)에 대한 안내 부탁드립니다.

각 설비에 W/O 3개까지 작업 가능

3개의 길이 합이 55000이하

블록셋 제약 범위 및 모둠 정의: "블록 단위 W/O는 동일 Bay 할당"이라는 표현에서, 블록셋(모둠) 단위까지 동일 Bay인지 동일 설비까지 묶이는지에 대한 기준이 필요합니다.

또한 블록셋(모둠)의 정의 기준(예: 동일 조립실행일, 동일 후공정 Bay 등)과, "블록 모둠단위" 제약이 시간적으로 얼마나 엄격한 범위인지(같은 날/같은 주 내 완료 등)에 대한 안내 부탁드립니다.

블록셋: 동일 프로젝트, 동일 블록명

동일 BAY로 배정(설비까지 X)

크레인 과부하 제약: 지난 회의에 크레인에 대한 과부하 가능성이 언급했는데, 크레인당 시간당 처리 가능 횟수 또는 과부하 판단 기준이 있으시다면 공유 부탁드립니다.

현재 고려 X

후공정 일정 연계 방식: 후공정 일정이 Bay별 주간 스케줄 제약으로 명시되어 있는데, 후공정 착수일을 절단 완료 마감일(hard)로 볼지, 지연 시 페널티(soft)로 볼지에 대한 확인이 필요합니다.

제약으로 설정

목적함수: Bay별 부하 평준화, 설비별 부하 평준화, 계열 등 물성 우선순위 세 가지가 목적함수로 제시되어 있는데, 이들 간의 상대적 가중치나 우선순위에 대한 방향성을 공유 부탁드립니다.

결과를 보면서 조정

자재 정보: 각 W/O에 대한 두께(T), 폭(W), 광폭 가능 여부 등 물리적 속성 정보 — 현재 엑셀에는 마킹장/절단장/베벨장 길이 정보만 있고 두께·폭 속성이 확인되지 않아 해당 데이터 공유 부탁드립니다.
또한 속성 부여 단위(W/O 단위인지, 블록 단위인지, 피스 단위인지)도 함께 안내 부탁드립니다. — 레이저 20T 제약 및 광폭 설비 제약 적용에 활용

두께, 폭 추가 전달 예정

광폭은 고려 X

각 데이터는 W/O 단위의 데이터임

공정/설비 기준 정보:
현재 외부 회의에서 공유해주신 내용을 바탕으로 Bay 구성(Bay 1 소부재 전용/과제 제외, Bay 2 신PLS 4대·LM 3대, Bay 3 신PLS 3대·NCG 1대→LSR·LM 2대, Bay 4 PLS 4대→LSR 3대·LM 2대, Bay 5 PLS 2대→LSR 2대·LM 2대/판넬 전용, Bay 6 신PLS 2대·LM 2대/판넬 전용)라고 작성되어있습니다.
조금 더 명확하고 자세한 정보가 필요합니다.!
한 Bay에 설비가 여러 개인 경우 선행 설비 작업이 끝나지 않으면 후행 설비 투입이 불가능한지 여부, 정반 정보(고정/컨베이어/회전 정반 구분 및 고려 대상 정반 타입, 정반 타입/길이, 작업장별 적용범위) 등 세부 구조에 대한 추가 공유가 필요합니다. — 기본 문제 구조 정의 및 정반 제약 적용에 활용
 먼저, 22, 23 bay 설비만 고려

추후, 회의를 통해 정리하는게 좋을 것 같습니다.

설비 매핑: 현재 엑셀 EQUIP1~3과 실제 설비(PLS21 등) 간 매핑표 — 마스킹된 실적 데이터를 실제 설비 체계와 연결하기 위함
 새로운 데이터 확인

설비-계열 우선순위표: PDF p.2에 PLS 기준 일부 공유되어 있으나, NCG/LSR 등 타 설비 타입 포함 전체표 및 레이저 도입(26.8~) 이후 기준 완성본 — 설비별 작업 적합성 판단에 활용

추후 전달

계열 정보: 실제 계열값(NP/FN/FL/NC/FT/ST) 복원 — 계열별 제약 적용에 활용
 다른 계열 값은 추후 전달

블록 특성: 블록별 크기·중량 등 물리적 특성 및 블록셋(모둠) 상위 식별자 — 블록셋 제약 및 크레인 이동시간 산출에 활용

크기, 중량은 W/O 단위 데이터 확인

블록은 프로젝트, 블록 단위로 배정

택트타임: 네스팅/절단/선별로 분해된 택트타임 값— 처리시간 모델링에 활용
 모수도 적고 부정확한 데이터

부재 수량, 두께, 절단 길이와 택트타임, 실적 시각 차이 간의 상관관계 분석 요청

Bay 제약 적용을 위한 Bay 컬럼: 현재 엑셀에 Bay 식별 컬럼이 없어 PDF p.2의 Bay-계열 제약표를 적용 불가 — Bay-계열 제약 적용에 활용
 설비가 최종적으로 베이이기 때문에(제약도 동일함) 설비만 보면 될듯

베이는 설비에 따라 매핑

크레인: Bay별 크레인(LM) 대수 및 이동시간 — 크레인 제약 및 베이별 선별시간 반영에 활용

현재 크레인 고려 X